Termékbiztonsági Adatlap

Termék: MOTOR-LIFE                                                                                      Oldal:1/4

Szintetikus alapú fémfelületnemesítő

(metal conditioner, molekular metal protection)

Dátum:2010.07.12.

1.Készítmény meghatározása/gyártó megnevezése.

Termék típusa és felhasználási területe:

fémfelületnemesítő Motor-Life személygépkocsikhoz, motorkerékpárokhoz, repülőgépekhez, motorcsónakokhoz, ipari gépekhez és szerszámokhoz, elektromos áramú motorokhoz, légkompresszorokhoz, hidraulikus hajtásokhoz, mechanikai és robbanómotoros hajtásokhoz, hűtőberendezésekhez, valamint klímaberendezésekhez, új és öreg, elhasznált motorokhoz (a kétütemű motorokhoz is) és más mechanizmusokhoz is használható.

Gyártó megnevezése: PLASTMAL Piotr Olszewski, Poland

Referencia szám: 00/108765-PA

Címe és telefonszáma: 	02-790 WARSZAWA, ul. SENGERA M. ˝CICHEGO˝ Nr 9/24

14-100 OSTRÓDA , ul. NORWIDA 22

Tel./fax 0048 / 089 646 39 53

Importőr: 			MOTOR-LIFE HUNGARY Bt.

H-2071 Páty, Kossuth Lajos u.96

Adószám: 22304498-2-13

Közösségi adószám: HU22304498

www.motorlife.hu

Biztonsági információ:	Instytut Technologii Eksploatacji-

Laboratorium Badan Tribologicznych

26-600 Radom, ul. K.Pulaskiego 6/10

raport száma: LBT-03/99;

˝PIMOT˝ Przemyslowy Instytut Motoryzacji

03-301 WARSZAWA, ul. Jagiellonska 55,

93-562 ŁÓDZ, ul. Obywatelska 85,

Vizsgálat száma: BLS.066.00 B

2. Készítmény összetétele:

Kémiai jellemzés: A Motor-Life összetevői a cinkditiofoszfát csoportjához tartozó vegyületek, alkil-primer és szekunder, valamint aril vegyületek, alkil-fenol, aromás aminok, szerves szulfátok, magnézium szulfonát, alkén-borostyánkősavak, kénes zsírsavak, polimetil-szilokszán, alkil-metakrilát, etilén-propilén kopolimerek, polihidroxi-alkoholból származó szintetikus poliol-észterek, oxidáció és korróziógátló adalékok.

Magas molekulasúly és kémiai, illetve termikus stabilitás jellemzi. A Motor-Life hordozóközege különböző (szintetikus, ásványi) általános, valamint speciális alkalmazású olajok, a termék feloldási képessége pedig lehetővé teszi a dolgozó fémek felületéhez való hozzáférést.

3.Veszélyes anyagok:

NEM TARTALMAZ VESZÉLYES ANYAGOKAT.

A nyersanyagok nem tartoznak a karcerogén vegyületek csoportjához. A termék nem tartalmaz olyan kémiai komponenseket , amelyek a Zarzad Bezpieczenstwa Zawodowego i Zdrowia / OSHA / 19 CFR 1910.1200 anyag veszélyességi besorolásba esnek. Nem találhatóak poliklorid bifenil deriváltok (differenciálhányadosok) /PCBs/ 2ppm -ig és fölötte sem.

A termék megfelel a követelményeknek, egyezik a kimutatással, a felhasznált anyagok alapján az OSHA CFR megállapította: nem veszélyes.

4.Elsősegély:

Légző utak: 5mg/m3 alatt nem veszélyes e határérték fölött /olajos köd – aeroszol/ okozhat átmenetileg a légutakban izgatottságot. Amennyiben az izgatottság nem múlik el, orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezés: Alaposan lemosni szappanos vízzel, precízen leöblíteni.

Lenyelés esetén: a szájat kiöblíteni vízzel, minél több vizet inni, ha bármilyen fájdalom jelentkezik forduljon orvoshoz. Nem szabad hányást szándékosan előidézni.

Szembekerülés esetén: sok vízzel kiöblíteni, izgatottság esetén orvoshoz fordulni.

5.Eljárás tűzveszély esetében:

A termék közvetlenül nem tűzveszélyes. Különleges robbanás veszély nem létezik.

A gyulladáshő 2100C.

Tűz esetén a következő tűzoltási módszerek használhatók: száraz oltópor, hab, szén-dioxid, homok. Vizet nem szabad alkalmazni.

6. Eljárás környezetbe való véletlen kikerülés esetén:

A terméket össze kell gyűjteni, meg kell akadályozni hogy tovább folyjon, szivárogjon. Kiömlés esetén elnyelető anyagokat kell alkalmazni, ezt fel kell seperni, a szennyezett területet alaposan meg kell tisztítani.

Felhasználás módja: a hatályos törvények szerint. ( Az eljárás módja azonos a szintetikus olajokra vonatkozó szabályokkal.)

7. Eljárás a termékkel és tárolás.

Eljárás a termékkel a biztonsági és munka higiéniai előírások szerint, mint a szintetikus olajoknál.

Tárolás: darabonkénti kereskedelmi kiszerelés, vagy fém illetve műanyag hordókban, bezárt tartályokban. Ajánlott az eredeti csomagolásban tárolni.

Tűztől távol tartandó.

Szabványos szellőztetés.

Az élelmiszerektől távol tartandó.

Közvetlen bőr érintkezés esetén alaposan lemosni szappannal és vízzel.

8. Ellenőrzés és személyes biztonság:

Személyes védelemi felszerelés: nem megkövetelt a normál használati körülmények között.

Légzés védelem: nem megkövetelt a normál használati körülmények között.

Munkaegészségügyi feltételek: alapos kézmosás munka végzés után, és étkezés előtt.

Szellőztető berendezés: szabványos

Vigyázzon hogy szembe ne kerüljön. El kell kerülni a termékköd kialakulását.

El kell kerülni a szembe kerülés lehetőségét, és hosszabb idejű érintkezést közvetlenül a bőrrel.

Gumikesztyű használata javasolt, ha a munkakörülmények miatt szükség van rá.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Forma:						 folyadék

Szín: 				ASTM D 1500/3,50 világos borostyánkő szín

Szag: 						enyhe

Gőzsűrűség: 				              nem párolog

Viszonylagos (relatív) súly /H20=1/ 250C 			1,142

Forráshő ASTM D 2887: 			                   2750C

Gőznyomás /mm Hg/ 200C-nál				1

Gyulladáshő: 				   	2100C

Égetőhőmérséklet:					2400C

Öngyulladás: 					3800C

Dermedési hőmérséklet (pont):				- 430C

Kinematikus viszkozitás:

+ 380C –on					43,41 cSt

+ 400C –on					39,03 cSt

+ 980C -on 					5,80 cSt

+ 1000C –on				5,63 cSt

PH érték:					5,25

Leülepedési-kicsapódási szám D 91: 		0,00

Fajsúly API D 82: 				7,10

Olajban oldódás:			            teljesen elvegyül

A TERMÉK NEM ROBBANÁS VESZÉLYES.

10. Tartós és reaktíválás:

Normál körülmények között a termék stabil.

Körülmények melyeket el kell kerülni:

nyílt láng, nagyon magas hőmérsékletek, erős oxidálószerek kapcsolata.

Veszélyes reakciók: nem ismertek.

11. Toxikológiai információk:

Nem állapítottak meg semmilyen egészségre ártalmas veszélyeztetettséget:

- normál körülmények között nem izgatja a légzést

- nem állapították meg allergén hatását

- szemmel való érintkezés esetén okozhat átmeneti izgatottságot, és gyulladásos állapotot.

12. Ökológiai információk:

Nem szabad a terméknek talajba, talajvízbe, vízerekbe, illetve a csatornába kerülni.

13. Hulladékok tárolása:

Termék: összegyűjteni zárható tartályokba.

Hulladék elszállítás esetén, erre jogosult hulladék gazdálkodó vállalathoz fordulni.

Csomagolás: az előírt követelmények alapján kezelni. Amennyiben nem lehet a csomagolást

megtisztítani a maradék terméktől akkor úgy kell kezelni mint magát a termékhulladékot.

Amennyiben a csomagolás tiszta akkor újra hasznosítható.

14. Szállítás információk:

Földi úton szállítás ADR/RID: nem megkövetelt

Tengeri szállítás IMDG/ GGVSee: nem megkövetelt

Légi szállítás ICAO-TI IATA-DGR: nem megkövetelt

A TERMÉK NEM VESZÉLYES ANYAG.

15. Információk a jogi szabályokról:

Biztosított termék, nem követel különleges jelzéseket. A felhasználónak kötelessége az alkalmazás során a mindenkori nemzetközi, hazai és helyi törvényeket és jogszabályokat betartani, valamint a termék biztonságos felhasználásáról gondoskodni.

A termék nem került be a Lengyel Egészségügyi Minisztérium 2003.09.02.-i rendeletének mellékletébe amely a veszélyes anyagokról szól. (Dz.U.Nr 199 poz.1948).

16. Felhasznált adatforrás:

A termékbiztonsági adatlap a gyártó termékbiztonsági adatai alapján készült. A feltüntetett adatok és információk a jelenlegi legjobb tudásunk szerint kerültek leírásra. A szabályozási előírások célja, hogy segítse a felhasználót az őt illető, kötelezettségek tudomásulvételéről. A felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a többi kötelezettség nem rá vonatkozik, csak az említettek. A felhasználó felel a biztonsági intézkedésekért, biztosítja, és kioktatja a személyzetet és biztosítja a megfelelő környezetet a termék használata esetén.