Termékbiztonsági Adatlap

Termék: MOTOR–LIFE-S   PENETRATOR                                                      Oldal:1/4

Szuper penetrátor spray

Dátum:2010.07.12.

1.Készítmény meghatározása/gyártó megnevezése.

Termék típusa és felhasználási területe:

Alkalmazás: műhelyben, lakásban, kocsiban, elektromos, és mechanikus felszerelésekhez, sport-, vadász-, horgász-, és hajózási felszerelésekhez, babakocsikhoz, görkorcsolyákhoz, és minden máshoz. Penetrál rozsdás és beállt csavarokat, anyacsavarokat, menetes szárakat, csuklókat, csapágyakat stb. Lemossa a szennyeződéseket, és akár a kátrányt is. Keni a rozsdás zárakat, csavarmeneteket, ajtópántokat kerékpárok, motorok, varrógépek mechanizmusait stb..... ezek szétszerelése nélkül. Színtelen védő réteggel vonja be a fémalkatrészeket így távoltartaja a nedvességet, és a korróziót. Megakadályozza a zárlatokat a gyújtásvezetékeknél, és egyéb nedvesedésre hajajlamos elektromos berendezéseknél például: gyújtáselosztó, kábel érintkezések. Megakadályozza a csikorgást az érintkező, mozgó fémfelületeknél.

Referencia szám: 00/108765-PA

Gyártó megnevezése:             PLASTMAL  Piotr Olszewski, Poland

Címe és telefon száma:          02-790 WARSZAWA,  ul. SENGERA  M. ˝CICHEGO˝ Nr 9/24

14-100 OSTRÓDA , ul. NORWIDA  22

tel./fax  0048 / 089 646 39 53

Importőr:                               MOTOR-LIFE  HUNGARY Bt.

H-2071 Páty, Kossuth Lajos u.96

Adószám: 22304498-2-13

Közösségi adószám: HU22304498

www.motorlife.hu

2. Készítmény összetétele:

Nagymértékben finomított ásványolajok, és párlotok, amelyek penetráló, nedvesség kimosó, tisztító, kenő speciális összetétellel bírnak, és korrózió gátló, illetve oxidálás gátló inhibitorokat tartalmaznak. Motor-Life formulát is tartalmaz, amely erősíti a fémet kémiai adszorpció következtében, felületi és mély diffúziós jelenséget okoz a fém részeknél. A felmerült vegyi reakció az együttműködő fémek molekuláris szerkezetébe a készítmény behatolását okozza. Ezt követően a súrlódási együttható nagymértékben csökken, és csökken a hőképződés is. A készítmény könnyen oldódó ez lehetővé teszi a szabad hozzáférhetőséget az együttműködő fémek felületeihez.

3.Veszélyes anyagok:

Besorolás: Oldószer- robbanásveszélyes

4.Elsősegély:

Légző utak: Belélegzés esetén irritáció léphet fel, a károsult személyt ki kell vezetni a friss levegőre, ha bármilyen fájdalom jelentkezik  forduljon azonnal orvoshoz.

Bőrrel érintkezés: Alaposan lemosni szappanos vízzel, precízen leöblíteni.

Lenyelés esetén: a szájat kiöblíteni vízzel, minél több vizet inni, ha bármilyen fájdalom jelentkezik forduljon orvoshoz. Nem szabad hányást szándékosan előidézni.

Szembe kerülés esetén: sok vízzel kiöblíteni, izgatottság esetén orvoshoz fordulni.

5.Eljárás tűzveszély esetében.

A terméket tárolni és használni csak és kizárólag nem tűzveszélyes helyen szabad.. Esetleges tűz esetén a még ép palackokat a tűz közeléből azonnal eltávolítani szükség esetén a palackokat vízköddel hűteni.

Tűz esetén a következő tűzoltási módszerek használhatók: száraz oltópor, hab, szén-dioxid, homok, halogén. Vizet nem szabad alkalmazni.

6. Eljárás környezetbe való véletlen ki kerülés esetén:

Kis szivárgás: a szivárgó tartályt nyílt terepen lehetőség szerint homokon elhelyezni, és megvárni amíg a tartályban csökken a nyomás (szivárgás abbamaradása sziszegő hang nem hallatszik). Az üres tartályokat nem szabad ki lyukasztani, vagy tűzbe dobni. A kiömlött anyagot elnyelető anyagokkal fel kell itatni ezt fel kell seperni, a szennyezett területet alaposan meg kell tisztítani. Szükség esetén felmosni a helyet forró vízzel szappannal.

Nagy szennyezés:  pl. autóbaleset esetén a szennyezett kocsit és környékét izolálni minden mást el  távolítani a veszélyes területről. A szennyezett helyet fűrészporral felszórni vagy egyéb elnyelető anyagokat  alkalmazni. Majd a szennyezett területet alaposan megtisztítani.

Kiömlés vízre:  eljárás az IMDG törvények szerint

Ártalmatlanítás módja: a hatályos törvények szerint.

Talajba, vízbe, csatornába nem kerülhet.

7. Eljárás a termékkel, és tárolás.

Tűztől távol tartandó!

Eljárás a termékkel a biztonsági és munka higiéniai előírások szerint mint a szintetikus olajoknál.

Tárolás: darabonkénti kereskedelmi kiszerelés, bezárt tartályokban, 500C alatti hőmérsékleten tárolható. Csak az eredeti csomagolásában tárolható.

Szabványos szellőztetés.

Az élelmiszerektől távol tartandó.

Közvetlen bőr érintkezés esetén alaposan lemosni szappannal és vízzel.

8. Ellenőrzés és személyes biztonság:

Személyes védelemi felszerelés: nem meg követelt a normál használati körülmények között.

- gumikesztyű- csak állandó használat esetén alkalmazandó, hosszúideig a bőrrel nem érintkezhet az aeroszol

- védő szemüveg- csak állandó ipari felhasználás esetén megkövetelt

- lélegzés védelem: nem meg követelt a normál használati körülmények között. Ha az oldószer koncentráció átlépi a minimum küszöb értéket, akkor ajánlott.

Munka egészségügyi feltételek: alapos kézmosás munka végzés után és étkezés előtt.

Szellőztető berendezés: szabványos

Vigyázzon hogy a szembe ne kerüljön.

El kell kerülni a termék köd kialakulását.

El kell kerülni a szembe kerülés lehetőségét és hosszabb idejű érintkezést közvetlenül a bőrrel.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Forma:                                                                                                                  aeroszol

Szín:                                                                                             folyadék, világos borostyánkő szín

Szag:                                                                                                                  jellegzetes

PH érték:                                                                                                              5,5-6,5

Vízben oldódás:                                                                                                oldhatatlan

Fajsúly ( H2O=1)                    210C hőmérsékleten                                                816

Párolgás nyomása:                 210C hőmérsékleten , +0,3atm.                                6,8

Párasűrűség: (levegő=1)                                                                                   több mint 1

Légnemű testek tartalma                                                                                        74%

10. Tartós és reaktiválás:

Normál körülmények között a termék stabil.

Körülmények melyeket el kell kerülni:

nyílt láng, nagyon magas hőmérsékletek, erős oxidálószerek kapcsolata.

Veszélyes reakciók- termikus felbontás esetében kiszabadulhat szénmonoxid vagy széndioxid

11. Toxikológiai információk:

Mérgezés a lenyelés esetében- LD 60,5 Dg/kg test súlya (patkány)

Biológiai lebomlás-    28nap elteltével elkezd lebomlani

12. Ökológiai információk:

Nem szabad a terméknek talajba, talajvízbe, vízerekbe, illetve a csatornába kerülni.

Nem tartalmaz freont. Légnemű szerves vegyületek tartalma 72%. A dobozok újra feldolgozhatóak.

13. Hulladékok tárolása:

Termék: össze gyűjteni zárható tartályokba.

Hulladék elszállítás esetén erre jogosult hulladék gazdálkodó vállalathoz fordulni.

Csomagolás: az előírt követelmények alapján kezelni. Amennyiben nem lehet a csomagolást

megtisztítani a maradék terméktől akkor úgy kell kezelni mint magát a termék hulladékot.

Amennyiben a csomagolás tiszta akkor újra hasznosítható. A dobozokat nem szabad      	kilyukasztani, vagy tűzbe dobni.

14. Szállítás információk:

Veszélyességi osztály - gyúlékony folyadék

Címke - gyúlékony folyadék

Osztályozás IMDG - 3.3 osztály

Osztályozás ADR - 3.31(c)

15. Információk a jogi szabályokról:

Jelképek R:

| R 10 Gyúlékony anyag |  |
| --- | --- |

R 18  Alkalmazás esetén ki alakulhat gyúlékony, vagy robbanás veszélyes pára keverék a levegővel

Speciális kifejezések S:

S 1/2  Zárt tartályban tarolni és gyermekek elöl elzárni.

S 15   Tűztől távol tartandó.

S 21   Dohányozni tilos a termék használata közben.

S 23  Nem szabad belélegezni a terméket.

S 51  Használni csak jól szellőztetett helyiségekben szabad.

S 46  Lenyelés esetén azonnal orvoshoz fordulni, és a termék csomagolását meg mutatni.

Figyelem:

A dobozon ilyen feliratokat kell elhelyezni:

FIGYELEM! Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Legfeljebb 50OC hőmérsékletű helyen tárolható. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Nem szabad belélegezni a terméket. Csak szellőztethető helyen szabad használni. Gyermekektől elzárva tartandó.

16.  Felhasznált adatforrás:

A termék biztonsági adatlap a gyártó termékbiztonsági adatai alapján készült. A feltüntetett adatok és információk a jelenlegi legjobb tudásunk szerint kerültek leírásra. A szabályozási előírások célja, hogy segítse a felhasználót az őt illető, kötelezettségek tudomásulvételéről. A felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a többi kötelezettség nem rá vonatkozik, csak az említettek.           A felhasználó felel a biztonsági intézkedésekért, biztosítja, és kioktatja a személyzetet, és biztosítja  a megfelelő környezetett a termék használata esetén.