# BERASEC 2000

12V Ugrókódos Távirányítású autóriasztó (MABISZ Minősített)

| Műszaki jellemzők: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Immobilizer funkció | Riasztási zónakizárás |
|  | Késleltetett beélesedés | Néma riasztás lehetősége |
|  | Diferenciált villogó kimenet | Nagybiztonságú gyújtástiltás |
|  | Ablakemelő modulkimenet | Riasztás törlése távirányítóval |
|  | Pánik riasztás | Bekapcsoláskor nyitott ajtó jelzése |
|  | Választható visszaélesedés kikapcsolás után | Két nyomógombos, többfunkciós távirányítók |
|  | Gyújtás elvételével automatikus zárnyitás | Dinamikus ugrókód, 10 távirányító memoria |
|  | Riasztási memória | Sziréna vagy autókürt opció |
|  | Központi ajtózár vezérlése | Menet közbeni ajtózár vezérlés |
|  | Néma vagy hangos ki-be kapcsolás | Vészkikapcsolási lehetőség |

A riasztó bekapcsolása:

Az autó nyílászáróinak becsukását követően nyomja meg a távirányító zöld gombját, ekkor a sziréna egy rövid hangjelzést ad , a lámpák hosszút villannak , a centrálzár lezár, a gyújtástiltás működésbe lép, a visszajelző LED előbb folyamatosan világít, majd 25 mp múlva villogóra vált és jelzi a riasztó élesített állapotát.
Ha az élesítést két hosszú fényjelzés követi, akkor valamelyik ajtó nincs jól becsukva, vagy a belsőtér lámpa késleltetve alszik el. Ha a hiba 20 mp-en belül nem szűnik meg, a LED villogóra váltásával egyidőben szirénázás hallható.
Ha az élesítést a fekete gombbal végezzük el, akkor a bekapcsolási szignálhang elmarad.

A riasztó kikapcsolása:

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a távszabályzó zöld gombját, ekkor a sziréna két rövid hangjelzést ad, a lámpák kétszer röviden felvillannak, a LED elalszik, a centrálzár kinyit és megszűnik az indítástiltás.
A riasztó a fekete gomb megnyomásával is kikapcsolható, de ekkor a szirénahang elmarad. Ha a riasztó riasztási állapotban van, akkor a távirányító gombjainak megnyomására csak a szirénázás hallgat el, a riasztó továbbra is élesítve marad. A centrálzár nem nyit ki, az indítástiltás is működik tovább.
A riasztó teljes kikapcsolásához még egyszer nyomja meg a gombot. Ha a kikapcsoláskor négy hangjelzés hallható, akkor a távollétben riasztás történt, amit az ajtó kinyitása után a sziréna jelzése alapján azonosíthatunk.
1 hangjelzés - ajtó nyitás
2 hangjelzés - motortér nyitás, vagy egyéb modul
3 hangjelzés - indítási kísérlet

A riasztó bekapcsolása néma riasztásra:

Beélesítéskor a távirányító gombjait hosszan nyomva, 4 mp után egy rövid hangjelzés jelzi a néma riasztási funkció bekapcsolását. Ekkor riasztáskor csak fényjelzés látható. Ez a funkció hasznos lehet Pager, vagy mobiltelefonos értesítő használatakor.

Pánikriasztás:

A riasztó beélesedése után , amikor a LED már villog a távirányító bármelyik gombjának 3 mp-es folyamatos nyomását követően a sziréna megszólal, a lámpák villognak 30 mp-ig , amit a távirányító gombjainak újabb működtetésével leállíthatunk. A pánikfunkció a riasztókészülék üzemállapotát nem változtatja meg.

Menetközbeni ajtózárás - nyitás:

Bekapcsolt gyújtás esetén a riasztó nem élesíthető, de a távszabályzó fekete gombjával a centrálzár zárható és nyitható menet közben is. Lezárást követően a gyújtás kikapcsolásával az ajtózárak automatikusan kinyílnak

Immobilizer funkció:

A riasztó kikapcsolása után vagy a motor leállítását követően 45 mp múlva az indításgátló automatikusan működésbe lép. A funkció bekapcsolását gyújtáson a LED villogása jelzi. Kikapcsolásához gyújtáson nyomja meg a távirányító zöld gombját.