# LASERLINE 970

Az autó gyári távirányítójáról működtetett riasztó készülék.

Riasztó bekapcsolása:

A gépkocsi gyári távirányitójának zárógombjának lenyomását követően 3 mp múlva az indexek kétszer felvillannak. Ha beprogramozták a hangjelzést, akkor 2 sípolás is hallható és a riasztó bekapcsol.
A bekapcsolást követő 25 másodperces riasztóélesedési idő alatt a műszerfalon elhelyezett LED folyamatosan ég, utána villogásra vált.

Riasztó kikapcsolása:

A gyári távkapcsoló nyitógombjának megnyomásával a riasztó kikapcsol és ezt egyszeri indexvillogás és egy sípolás jelzi vissza. A riasztás visszajelző LED elalszik, vagy bizonyos számú villogást látunk, ami a távollétünkben történt riasztásról tájékoztat minket.

| LED memória: | nem villog | - nem volt riasztás |
| --- | --- | --- |
|  | 1-1 villanás | - ultrahangos érzékelő miatt riasztott |
|  | 2-2 villanás | - ajtónyitások miatt riasztott |
|  | 3-3 villanás | - riasztó akkumulátor vagy indítás miatt riasztott |

A gyújtáskulcs elfordításával törlődik a LED memória !

Riasztási időtartam:

Egy riasztás 30 másodpercig tart. Ezalatt az indexek villognak és a sziréna szól. Két riasztás között 5 másodperc szünet van. Amennyiben egy bizonyos érzékelő egymást követően 10 akár valós, akár vakriasztást indukál, akkor a riasztó ezt az érzékelőt kiiktatja, de a többi aktívan marad. Ezzel elkerülhetőek az esetleges végtelen számú vakriasztások, amelyek a gépkocsi akkumulátorát is lemeríthetik.

Elektronikus szervízkulcs:

Amennyiben a gyári távkapcsoló valamilyen okból nem működik, akkor a központi ajtózárat kulccsal nyissa ki, ( a riasztó ekkor szirénázni kezd ) és a műszerfalon elhelyezett ellendarabra dugja rá az elektronikus szervízkulcsot. Ekkor teljesen kikapcsolja a riasztót, tehát a gyári távkapcsoló megjavítását követően ugyanígy vissza kell kapcsolni azt.

Véletlen kikapcsolás elleni védelem:

Programozható funkció, ha a kikapcsolást követő 30 másodpercen belül nem nyitnak ajtót, a riasztó hangjelzést ad, majd visszaélesíti magát. Programozással kiiktatható ez a funkció.

Automata élesedés:

Programozható funkció, mely során a gyújtás levétele és az utolsó ajtó becsukása után a riasztó bekapcsol. Programozással kiiktatható funkció.